- Příloha č. 1 – Podrobný technický popis požadovaného typu vozidla

| - Technické požadavky zadavatele na parametry vozidla | - Zadavatelem požadovaný parametr | - Účastníkem nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Typ vozidla | sklápěč třístranný |  |
| Pohon | 4 x 4 |  |
| Výkon motoru | min. 230 kW |  |
| Palivo | nafta motorová |  |
| Emisní třída | Euro 6e |  |
| Převodovka | manuální |  |
| Rozvor kol | 3550 – 3650 mm |  |
| Užitečná hmotnost | min. 10 t |  |
| Kabina | krátká |  |
| Řízení | vlevo, pravostranný provoz |  |
| Hladina hluku | max. 78 dB |  |
| Nasávání vzduchu | zadní kabina, zvýšená |  |
| Výfuk – koncová trubka | za kabinou řidiče, zvýšená |  |
| Baterie | 2 x 12V, mechanický spínač bat. |  |
| Alternátor | min. 3000 W |  |
| Palivové nádrže | min. 150 l, ocelová, uzamykatelný uzávěr |  |
| Nádrž na AdBlue | min. 35 l, umělohmotná, uzamykatelný uzávěr |  |
| Rezervní kolo | před zadní nápravou vlevo |  |
| Podkládací klín | s uchycením |  |
| Vzduchový kompresor | 1 válec, min. 225 ccm |  |
| Zásobníkem vzduchu | ocelový |  |
| Hadice na huštění pneu | 20 m s manometrem |  |
| Brzdy | pneumatické bubnové, ABS, EBS, asistent brždění |  |
| Světla | boční obrysová LED |  |
| Palivový filtr | vyhřívaný, předřadný s odlučovačem vody a vodním senzorem |  |
| Pneumatiky | se vzorkem vhodným do terénu |  |
| Na zadní nápravě | dvojmontáž, blatníky přepravní |  |
| Uzávěrky diferenciálu | na přední i zadní nápravěs výstražným bzučákem |  |
| Odpružení | listovými pružinami |  |
| Kabina řidiče | vyklápěcí, krátká, bez zvedací střechy |  |
| Přední okno | bezpečnostní, sluneční clona před oknem, stěrače |  |
| Okna dveří | tónovaná, bezpečnostní sklo |  |
| Zamykání | centrální, bez dálkového ovládání, 2 klíče |  |
| Zadní stěna kabiny | s oknem |  |
| Světla | přední H7, mlhové H7, pro denní svícení LED, obrysová LED |  |
| Osvětlení zádi vozidla | příprava |  |
| Majáky | LED, žluté, 2 na střeše kabiny |  |
| Pracovní světlomety | na střeše kabiny, vpravo, LED, bílý, se spínačem v kabině |  |
| Venkovní zpětné zrcátko | elektricky nastavitelné, nelakované, vyhřívané |  |
| Blízkopohledové | vlevo i vpravo, elektricky nastavitelné, vyhřívané |  |
| Přední zrcátko | manuálně nastavitelné |  |
| Sedadlo řidiče | pneumaticky odpružené, komfortní |  |
| Sedadlo spolujezdce | neodpružené, výškově a podélně nastavitelné |  |
| Volant | multifunkční, nastavitelná výška i sklon, s imobilizérem, blokování volantu, s parkovací polohou |  |
| Tachograf | digitální, kalibrovaný |  |
| Zásuvky | 2 ks v kabině, 12 V a 24 V |  |
| Klimatizace | Climatronic, přídavné topení 4 kW |  |
| Sluneční clona | sklopitelná |  |
| Boční okna | s protisluneční roletkou |  |
| Vnitřní osvětlení | 2 ks na čtení, osvětlení nástupního prostoru |  |
| Obložení dveří | omyvatelné |  |
| Odkládací přihrádky | 2 ks na zadní stěně kabiny |  |
| Madla pro nastupování | standardní |  |
| Hasicí přístroj | 2 kg, umístěný v kabině |  |
| Zvedák vozidla | 10000 kg |  |
| Nářadí, výstražný trojúhelník, lékárnička | standardní velikost |  |
| Výstražné světlo | s funkcí trvalého světla |  |
| Asistenční systémy | ESP, ASR, FGR, FGB, EBA |  |
| Infotainment | s rádiem, bez navigace |  |
| Spojka pro připojení přívěsu | typ 400G, 150A |  |
| Přípoj brzd přívěsu | 2 kanálový, střed |  |
| Zásuvka přívěsu | 24V 15 pólů + adaptér na 13 pólů |  |
| Zásuvka přívěsu pro systém ABS | na konci rámu |  |
| Rozhraní pro výměnu dat s nástavbou a data vozidla | KSM, ZDR, FMS |  |
| Vedlejší pohon | bez příruby, trvalý provoz, zařaditelný, bez rotoru ventilátoru, jízdní provoz |  |
| Spojka tažného vozidla | střední, integrovaná do nárazníku se spojovacím svorníkem |  |
| Lakování kabiny | Bílé, RAL 9010 |  |
| Služby | předprodejní servis, první servis |  |
| Doplňkové vybavení | potahy sedadel, gumové koberce |  |
| Hydraulická soustava nástavby | MEILLER 275 bar – pístové čerpadlo, teleskopický válec, ventil sklápění, olejová nádrž pod korbou, rozvody v kovových trubkách, hadice, hydraulický zámek |  |
| Ovládání nástavby | proporciální, vzduchový ovladač v kabině, optická kontrolka v kabině |  |
| Korba | o rozměrech min. 4400 x 2400 x 600 mm, na pomocném rámu, podlahový plech 4 mm vcelku bez svarů, přední čelo pevné 1200 mm vysoké, ochranný kšilt |  |
| Bočnice | výkyvné + sklopné kolem spodní osy, pružinové odlehčení |  |
| Zadní čelo | výkyvné + sklopné |  |
| Příslušenství nástavby | vázací oka v podlaze, výklopná, 2t, v rozích 8t, plastové ½ blatníky, reflexní označení zádi a kontury vozidla, držák zakládacích klínů, žebřík pro výstup na korbu, 2 pracovní LED světla, |  |