OBSAH

1.	so 03 – oplocení a terénní úpravy	2

1.1.	výměna oplocení	2

1.2.	terénní úpravy a vstupní opěrné zdi	3

1.3.	provizorní zpevněná plocha	3

1.4.	přístupový chodník	4

# so 03 – oplocení a terénní úpravy

## výměna oplocení

Stávající areál vodojemu je oplocen drátěným pletivem uchyceným na betonových sloupcích. Oplocení bude částečně odstraněno. Strana oplocení sousedící s par.č. 423/27 bude zachována. Jedná se o délku cca 31,17 m‘ dle KN. Zbylé oplocení je již nevyhovující a betonové sloupky poškozené. Jedná se o délku cca 91,72 m‘ dle KN.  Vstupní branka umístěná na východní straně pozemku bude též odstraněna. Část oplocení bude respektovat hranici pozemku podle KN. Zbylá část oplocení půjde mimo hranici KN z důvodu využití pozemku (svahu) pro rozšíření dětského hřiště (viz. Situační výkres C.3).

Nový plot bude z poplastovaného pletiva výšky 1600 mm, se zapleteným napínacím drátem. Nové plotové sloupky budou betonové 120 x 120 mm, výšky 2500 mm. Mezi sloupky bude vložena podhrabová deska postavená na svislo (290/50/2500, 3000). Podhrabová deska bude vyčnívat nad terén 200 mm a bude fixována v betonovém základu sloupku. Pletivo bude začínat 50 mm nad podhrabovou deskou.

Nová vstupní branka bude umístěna na severní straně pozemku. Branka bude jednokřídlá o světlé šířce 1,5 m, výšky 1,9 m. Rám bude z uzavřeného ocelového profilu 60 x 30 mm (JACKEL), výplň budou tvořit příčle profilu 25 x 25 mm. V rámu branky bude osazen typový zámek s cylindrickou vložkou (FAB). Podrobněji výkres D.3.2 – Vstupní branka, oplocení.

## terénní úpravy a vstupní opěrné zdi

Svahy nad akumulační komorou budou odtěženy do hloubky 0,8 m pod okraj kruhové nádrže. Stávající vnější hydroizolace ze stěn akumulační komory byla v místě výkopu odstraněna a nahrazena novou. Bude vytvořena nová hydroizolace a izolace nad novou železobetonovou deskou akumulační nádrže. Skladba nad akumulační nádrží je popsána ve výkresové dokumentaci viz. KONSTRUKCE 8. Svahy budou dosypány vytěženou zeminou ve sklonu 1:1,75. Na vytěženou zeminu bude aplikováno ohumusování + hydroosev typu W15 a bude aplikován strojně.

Nová manipulační komora bude mít vchod na severní straně pozemku a z úrovně terénu u paty násypu vodojemu. Z tohoto důvodu se v násypu vybagruje vstupní koridor, který musí být opevněn. K opevnění budou sloužit dvě opěrné zdi z lomového kamene z obou stran armaturní komory. Opěrné zdi budou založeny na betonových základech hlubokých 800 mm s proměnnou šířkou. Vlastní zeď bude tvořena lomovým pískovcovým kamenem pokládaným do betonové malty. Zeď bude zastřešena stříškou ve tvaru trojúhelníku z mrazuvzdorného betonu C 30/37 – XF3.

## provizorní zpevněná plocha

Místo bývalé vstupní branky na východní straně pozemku, kde se nachází i šachta AŠ1 bude řešeno náhradní zásobování vodou 20 m3 nádrží. Provizorní zpevněná plocha pod nádrží bude řešena pomocí 4 ks panelů Spiroll o rozměrech 3x1,2 m. Panely budou položeny na štěrkodrcený podsyp tl.150 mm. Terén pod podsypem bude urovnán. Odstavná plocha bude mít rozměr 3 x 4,8 m. (viz. Situační výkres C.3).

## přístupový chodník

Pro snadný přístup do vodojemu bude položen přístupový chodník. Chodník povede od vstupu do armaturní komory až po vstupní branku (hranice pozemku). Žulovou dlažba povede mezi opěrnými zdmi a část bude řešena obrubníky do betonového lože (ABO 50/8/25).

Skladba zpevněné plochy před vstupem do vodojemu:

- Žulová dlažba, tl. 80 – 100 mm

- Kladecí vrstva – kamenivo frakce d 4/8 mm – tl.50 mm

- Kamenivo frakce  d0/32 – tl.100 mm

- Kamenivo frakce  d0/63 – tl.250 mm

- Zhutněná pláň (95 % P.S.)

Říjen 2022										     	Ing. Hana Soukupová