- Příloha č. 1 – Podrobný technický popis nabízeného typu vozidla

- Pokyny pro vyplnění:

- Účastník vyplní poslední sloupec tabulky. V případě pole „Doplní účastník“ účastník vyplní hodnoty nabízeného předmětu nabídky. V případě předvyplnění pole hodnotou ANO/NE vybere účastník jednu z těchto hodnot.

| - Technické požadavky zadavatele na parametry vozidla | - Zadavatelem požadovaný parametr | - Účastníkem nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| A. Podvozek |  |  |
| schválený pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a EÚ | ANO | ANO/NE |
| Výrobce |  | Doplní účastník |
| Typ | označení dle výrobce | Doplní účastník |
| emisní třída | EURO 6c | ANO/NE |
| celková výška vč. nástavby a majáků | max. 3500 mm | Doplní účastník |
| celková šířka | max. 2500 mm | Doplní účastník |
| celková hmotnost vozidla | max. 26000 kg | Doplní účastník |
| zatížení náprav | min.9t/11t/11t | Doplní účastník |
| Kabina | prodloužená s úložným prostorem za sedadly | ANO/NE |
| Barva kabiny | bílá barva RAL9010 | ANO/NE |
| Počet míst k sezení | 2 vzduchem odpružené sedačky (řidič + spolujezdec) | ANO/NE |
| úložný box mezi sedadly v kabině | ANO | ANO/NE |
| volant vlevo, volant výškově a sklonově nastavitelný, zámek volantu s imobilizérem | ANO | ANO/NE |
| osvětlení nástupu pro řidiče a spolujezdce | ANO | ANO/NE |
| centrální zamykání | ANO | ANO/NE |
| interiér tmavé barvy | ANO | ANO/NE |
| ochranné potahy sedadel 2ks (z robustní látky) | ANO | ANO/NE |
| vnitřní potahy dveří kabiny omyvatelné | ANO | ANO/NE |
| přední sklo vrstvené, tónované, boční okna tónovaná | ANO | ANO/NE |
| ovládání okna ve dveřích řidiče a spolujezdce elektrické s automatickým dojezdem do dolní a horní polohy po stisku ovládacího tlačítka | ANO | ANO/NE |
| Výkon motoru | min. 400 HP | Doplní účastník |
| Provedení pohonu | 6x4 | ANO/NE |
| barva podvozku | šedá | ANO/NE |
| sání vzduchu s filtrem za kabinou řidiče vytažené nahoru | ANO | ANO/NE |
| výfuk za kabinou řidiče vytažený nahoru | ANO | ANO/NE |
| převodovka | manuální, min. 8 st. | Doplní účastník |
| Odpružení zadní nápravy | vzduchem | ANO/NE |
| Pneumatiky | s dobrým záběrem při všech povětrnostních podmínkách i na méně pevném podkladu | ANO/NE |
| uzávěra diferenciálu na zadní nápravě | ANO | ANO/NE |
| palivová nádrž | min. 300 l | ANO/NE |
| nádrž AD Blue | min. 35 l | ANO/NE |
| uzávěry nádrží na palivo a AD Blue zamykatelné + řetízek | ANO | ANO/NE |
| umístění náhradního kola | volně ložené | ANO/NE |
| přední ochranné mřížky na světla | ANO | ANO/NE |
| brzdy vpředu i vzadu bubnové s ABS | ANO | ANO/NE |
| sluneční clona před předním oknem | ANO | ANO/NE |
| zpětná zrcátka vč. zrcátka na obrubník vpravo elektricky nastavitelná, vyhřívaná, s ochrannou mřížkou | ANO | ANO/NE |
| čelní zrcátko na straně spolujezdce | ANO | ANO/NE |
| ramena zrcátek pro nástavbu 2500 – 2600 mm | ANO | ANO/NE |
| vzduchové topení, klimatizace s automatickou regulací teploty, jemný prachový filtr | ANO | ANO/NE |
| světla na čtení pro řidiče a spolujezdce | ANO | ANO/NE |
| přípojka tlakového vzduchu v kabině s hadicí 5m a pistolí na vyfukování nečistot z kabiny | ANO | ANO/NE |
| 2x zásuvka 12 V a 2x 24 V v kabině | ANO | ANO/NE |
| sluneční clona v interiéru sklopná pro řidiče i spolujezdce | ANO | ANO/NE |
| omezení rozstřiku vody od kol | ANO | ANO/NE |
| madla vlevo i vpravo na sloupku „A“ i „B“ | ANO | ANO/NE |
| originál gumové koberečky v kabině | ANO | ANO/NE |
| odkládací přihrádka nad čelním oknem | ANO | ANO/NE |
| přístrojová deska km/h, digitální tachograf vč. kalibrace | ANO | ANO/NE |
| palubní počítač v českém jazyce | ANO | ANO/NE |
| multifunkční ukazatel v kabině řidiče | ANO | ANO/NE |
| signalizace opotřebení pro přední i zadní brzdy | ANO | ANO/NE |
| dálkové a mlhové světlomety | ANO | ANO/NE |
| halogenové světlomety pro pravostranný provoz, ochranná mřížka světlometů | ANO | ANO/NE |
| boční osvětlení, poziční světla | ANO | ANO/NE |
| světla pro denní svícení LED | ANO | ANO/NE |
| funkce handsfree pro jeden telefon | ANO | ANO/NE |
| ostřikovač čelního skla elektrický | ANO | ANO/NE |
| zábleskové majáky oranžové na kabině – 2 ks | ANO | ANO/NE |
| zábleskové majáky v masce kabiny – 2 ks (vlevo a vpravo) | ANO | ANO/NE |
| návod k obsluze v českém jazyce | ANO | ANO/NE |
| výstražný trojúhelník | ANO | ANO/NE |
| výstražná svítilna samostatná | ANO | ANO/NE |
| hadice pro huštění pneumatik 20m s manometrem | ANO | ANO/NE |
| zástěrky vpředu | ANO | ANO/NE |
| zvedák 20t | ANO | ANO/NE |
| hasicí přístroj | ANO | ANO/NE |
| lékárnička | ANO | ANO/NE |
| 2x podkládací klín umístěný za kabinou | ANO | ANO/NE |
| dokumentace k vozidlu (návod, prohlášení o shodě, technický průkaz se zápisem nástavby, záruční kniha, servisní kniha, katalog náhradních dílů) | ANO | ANO/NE |
| pomocné startovací zařízení pro zimní starty | ANO | ANO/NE |
| přípojka pro sledování provozu Fleet | ANO | ANO/NE |
| management systém FMS | ANO | ANO/NE |
| zásuvka OBD pro stažení dat o provozu vozidla | ANO | ANO/NE |
| B. Nástavba |  |  |
| Barva | modrá RAL 5005 | ano/ne |
| Objem nádrže | min. 10000 l max. 11000 l | doplní uchazeč |
| Kalová komora | min. 7000 l max. 8000 l | doplní uchazeč |
| Čistá voda neznečištěná při recyklačním provozu | min. 2500 l max. 3000 l | doplní uchazeč |
| Materiál kalové nádrže | nerez 1.4301 | ANO/NE |
| Zadní víko | přes celý průřez | ANO/NE |
| Otevírání zadního víka | hydraulicky nahoru | ANO/NE |
| Hydraulický zámek otevíracího válce | ANO | ANO/NE |
| Způsob vyprázdnění kalů | vyklápění | doplní uchazeč |
| Blokování vyklápění při stranovém náklonu vozidla | ANO | ANO/NE |
| Těsnění zadního víka z olejům vzdorného těsnění NBR | ANO | ANO/NE |
| Zámky zadního víka hydraulické | ANO | ANO/NE |
| Sací/výpustné hrdlo na zadním víku dole | ANO | ANO/NE |
| Ovládání sacího/výpustného hrdla pneumatické | ANO | ANO/NE |
| hadicová skříň vpravo s integrovaným ovládacím pultem | ANO | ANO/NE |
| Vakuové čerpadlo |  |  |
| Typ a výrobce | uveďte | doplní uchazeč |
| Systém | vodokružný | ANO/NE |
| Požadovaný výkon | min. 3000 m3/h max. 3100 m3/h | doplní uchazeč |
| podtlak/přetlak | 0,85 bar/0,5 bar | ANO/NE |
| Pohon čerpadla | hydraulický | ANO/NE |
| Vysokotlaké čerpadlo |  |  |
| Typ a výrobce | uveďte | doplní uchazeč |
| Systém | pomaloběžný měnič/plunžrové čerpadlo | doplní uchazeč |
| Požadovaný výkon | min. 400 l/min | doplní uchazeč |
| Tlak | min. 200 bar | doplní uchazeč |
| Pohon čerpadla hydraulický | ANO | ANO/NE |
| Příkon čerpadla při plném výkonu | uveďte | doplní uchazeč |
| Sací rameno |  |  |
| Typ sacího ramena – karusel s hydraulicky ovládaným sacím výložníkem | ANO | ANO/NE |
| Stranové natáčení min. v rozsahu 180° | ANO | ANO/NE |
| Sací hadice DN 150 | ANO | doplní uchazeč |
| Výsuv ramene hydraulický min. v rozsahu 1,0 m | ANO | doplní uchazeč |
| Pokles a zdvih ramene - 25° + 25° | ANO | ANO/NE |
| teleskopický výložník pro vysokotlakou hadici výsuvný do 1m | ANO | ANO/NE |
| Paralelní vedení sací a tlakové hadice | ANO | ANO/NE |
| Hadicový buben pro vysokotlakou hadici |  |  |
| Kapacita bubnu | min. 150 m 1 ¼“ hadice | doplní uchazeč |
| Vysokotlaká hadice1 ¼“ | 150 m | doplní uchazeč |
| Umístění bubnu na zadním víku | ANO | ANO/NE |
| Pohon bubnu plně hydraulický | ANO | ANO/NE |
| Stranové natáčení180° hydraulicky | ANO | ANO/NE |
| Řádkování hadice automatické | ANO | ANO/NE |
| Pomocný hadicový buben |  |  |
| Kapacita | max. 80 m ½“ hadice | doplní uchazeč |
| Vysokotlaká hadice DN ½“ | 60 m | ANO/NE |
| Umístění vzadu na nástavbě | ANO | ANO/NE |
| Pohon a ovládání hydraulický pohon, dálkové ovládání | ANO | ANO/NE |
| Vysokotlaká pistole (součástí dodávky) | ANO | ANO/NE |
| Recyklace |  |  |
| Ovládání recyklace | automatické | ANO/NE |
| Citlivost na tuky | necitlivá (vozidlo může čistit i silně zatukovanou kanalizaci bez jakéhokoliv výpadku recyklace) | ANO/NE |
| Velikost mechanické nečistoty |  | doplní uchazeč |
| Výkon recyklace |  | doplní uchazeč |
| automatický oplach filtrace | ANO | ANO/NE |
| Ovládání nástavby |  |  |
| Ovládací prvky v kabině řidiče | hlavní spínač, majáky,reflektory | ANO/NE |
| dva aktivované dálkové radiové ovladače s homologací pro provoz v ČR |  | ANO/NE |
| Rádiové dálkové ovládání | centrální STOP | ANO/NE |
|  | rádio vyp/zap | ANO/NE |
|  | všechny funkce sacího ramene | ANO/NE |
|  | všechny funkce hadicového bubnu | ANO/NE |
|  | stranové natáčení had. bubnu | ANO/NE |
|  | ovládání vodícího ramene | ANO/NE |
|  | teleskop. výsuv ramene | ANO/NE |
|  | ovládání vakuového čerpadla | ANO/NE |
|  | ovládání vysokotlak. čerpadla | ANO/NE |
|  | recyklace zap/vyp | ANO/NE |
|  | ovládání otáček motoru podvozku | ANO/NE |
|  | plynulá regulace tlaku | ANO/NE |
|  | vyklápění nástavby | ANO/NE |
|  | uzamykání zadního víka | ANO/NE |
|  | otevírání zadního víka | ANO/NE |
|  | pomocný hadicový buben | ANO/NE |
|  | ovládání hydrauliky sklopného držáku sacích nástavců | ANO/NE |
| Zobrazené informace | informace o tlaku a vakuu | ANO/NE |
|  | délka odvinuté hadice | ANO/NE |
|  | provozní hodiny agregátů | ANO/NE |
|  | otáčky motoru podvozku | ANO/NE |
|  | ukazatel spotřeby PHM | ANO/NE |
|  | alarmy | ANO/NE |
|  | teplota a množství hydraulického oleje | ANO/NE |
|  | navinutí vysokotlaké hadice | ANO/NE |
|  | signalizace rezervy paliva v nádrži | ANO/NE |
|  | stav nabytí baterií radiového ovladače | ANO/NE |
| Ovládání na vozidle | centrál STOP | ANO/NE |
|  | systém zimní ochrany | ANO/NE |
|  | ovládání navijáku pro zvedání poklopů | ANO/NE |
|  | osvětlení | ANO/NE |
|  | deaktivace START-STOP | ANO/NE |
| Rozměry a hmotnost |  |  |
| Max. délka vozidla | 9500 mm | doplní uchazeč |
| Max. výška vozidla | 3500 mm | doplní uchazeč |
| Pohotovostní hmotnost | váha prázdného vozidla | doplní uchazeč |
| Užitečná nosnost |  | doplní uchazeč |
| Skutečné zatížení jednotlivých náprav vozidla připraveného k jízdě a při max. naplnění všech nádrží (vozidlo připravené k výkonu čištění kanalizací) |  | doplní uchazeč |
| Spotřeba PHM | Při plném výkonu na 1 motohodinu | doplní uchazeč |
| Zvláštní výbava |  |  |
| po obou stranách nástavby uzamykatelné nerezové přepravní boxy | ANO | ANO/NE |
| zimní paket pro přejezdy při povrchové teplotě vozidla - 10°C t.j. teplotu vzduchu - 5°C | ANO | ANO/NE |
| výsuvný svěrák 150mm | ANO | ANO/NE |
| držák krumpáčů, 3ks | ANO | ANO/NE |
| držák na kužely 2ks | ANO | ANO/NE |
| držák „ADR“ | ANO | ANO/NE |
| vestavěný systém odpouštění odsazené vody, přes plovák, manuální uzávěr | ANO | ANO/NE |
| Light paket - osvětlení pracoviště kolem vozidla vč. zesíleného osvětlení pracovního prostoru za vozidlem | ANO | ANO/NE |
| hliníkový žebřík pro výstup na vrchní část nástavby vč. držáku žebříku | ANO | ANO/NE |
| nerezová skříň na nářadí | ANO | ANO/NE |
| box na kameny | ANO | ANO/NE |
| ochrana pro výsyp/skluz, nerez | ANO | ANO/NE |
| kamerový couvací systém vč. displeje- jako součást nástavby | ANO | ANO/NE |
| sklopný držák sacích nástavců vlevo, hydraulicky ovládaný | ANO | ANO/NE |
| vývod na přenosnou svítilnu v místě obsluhy | ANO | ANO/NE |
| pomocné zařízení pro otevírání poklopů | ANO | ANO/NE |
| sedačky vyhřívané | ANO | ANO/NE |
| příprava kabeláže pro GPS | ANO | ANO/NE |
| snímač nosnosti na zadní nápravě | ANO | ANO/NE |
| maják 3ks - na nástavbě (led/zábleskové) | ANO | ANO/NE |
| FMS Standard | ANO | ANO/NE |
| hydraulický olej BIO pro použití v ochranném pásmu vodních zdrojů | ANO | ANO/NE |
| výstup tlakové vody pro kamerovou hlavu | ANO | ANO/NE |
| mycí program (zásobník pitné vody, dávkovač mýdla, ubrousky) | ANO | ANO/NE |
| sada pracovních trysek 1 ¼“ granát + prorážecí + těžební | ANO | ANO/NE |
| pracovní tryska malá universální ½“ | ANO | ANO/NE |
| ochrana světel na zadním nárazníku | ANO | ANO/NE |
| popisky vozidla, nápisy, pokyny na vozidle v českém jazyce | ANO | ANO/NE |
| náhradní sada spotřebních dílů do vysokotlakého čerpadla | ANO | ANO/NE |
| zaškolení obsluhy v rozsahu 6 osob 2 hodiny | ANO | ANO/NE |
| dokumentace k vozidlu prohlášení o shodě, technický průkaz se zápisem nástavby v tištěné formě) | ANO | ANO/NE |
| dokumentace k vozidlu (návod, záruční kniha, servisní kniha, katalog náhradních dílů) v tištěné i elektronické formě) | ANO | ANO/NE |
| Variantní zvláštní výbava (ocenit samostatnou položkou s možností výběru) |  |  |
| kamera pro kontrolu čištění kanalizace | zadavatel o pořízení rozhodne až při hodnocení nabídky |  |