VÝPIS TRUB A TVAROVEK – BEZNO, MĚLNICKÁ, OPRAVA VODOVODU

Litinová trouba hrdlová s vnější cementací DN100 PN16 				735,00 m

HDPE100 d32 SDR11 tyčový (rezerva při přepojích)					10,00 m

HDPE100 d90 SDR17 – provizorní rozvod vody						216,00 m

VÝPIS TVAROVEK

Tvarovky z tvárné litiny

Hrdlové koleno 45°, DN100 PN16							6 ks

Hrdlová tvarovka U Express, DN100 PN16			   	    1 ks + 2 ks rezerva

T kus, DN100/80 PN16									1 ks

T kus, DN100/100 PN16								2ks

TT kus 100/100 PN 16									1ks

Přírubové koleno 45°, DN80 PN16							2 ks

TP kus, DN80 PN16, L=200								1 ks

TP kus, DN 80 PN 16, L=500								1 ks

PPL kus 5050, DN80 PN16, Hawle							2 ks

E kus, DN100 PN16									10ks

WAGA spojka MULTI/JOINT, DN100 PN16, Georg Fischer (hrdlo/hrdlo)			1 ks

WAGA spojka s přírubou MULTI/JOINT, DN100/d90 PN16, Georg Fischer (hrdlo/hrdlo)	1 ks

FFR redukce 100/80, PN 								3 ks

Vyrovnávací kroužek DN 100								1 ks

A kus 100/80 										1 ks

Navrtávací pas DN100/1¼“ PN16, Hawle						29 ks

Navrtávací pas DN100/2“ PN16, Hawle						            1 ks

Navrtávací pas DN100/2 ½“ PN16, Hawle					            3 ks

Tvarovky z mosazi

ISIFLO 2.1.101.3232 spojka dlouhá, d32 PN16, Vod-Ka					34 ks

(nebo příslušná redukce dle stávajícího potrubí vodovodní přípojky)

VÝPIS ARMATUR

Šoupě, DN100 PN16, JMA								5 ks

Šoupě, DN80 PN16, JMA								2 ks

Šoupě domovní přípojky, ISO/vnější závit d32/1¼“ PN16, 			          29 ks

Šoupě domovní přípojky, ISO/vnější závit DN100/2“ PN16,			            1 ks

Šoupě domovní přípojky, ISO/vnější závit DN100/2 ½“ PN16,			            3 ks

Zemní souprava telesk., 1,20-1,80m DN100, JMA + poklop šoupátkový			34 ks

Podzemní hydrant DN 80								2 ks

Poklop hydrantový 									2ks

OSTATNÍ

Betonový blok										10 ks